Especificaciones de Concurso (de los items principales)

1 Equipo TVPLC:

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos en acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con similar distribución a la de los elementos en el equipo real.

Quemador fabricado con caja metálica protectora, con ventana transparente, que garantiza la seguridad del funcionamiento y una completa visibilidad del experimento.

Circuito de aire para proporcionar el oxígeno necesario al proceso de combustión. Está formada por:

Ventilador de presión, controlado desde computador (PC), alcanza un caudal máximo de 6 m³/h.

Electroválvula, controlada desde computador (PC), para controlar el aire en el experimento de propagación de la llama.

Válvula manual de regulación del caudal del aire.

Circuito de gas: sistema de alimentación de combustible, controlado desde computador (PC). Está compuesto por:

Válvula manual de regulación.

Dos electroválvulas de pilotaje.

Sistema de ignición, controlado desde computador (PC), implementado para el Accesorio de Propagación de la Llama. Está compuesto por una bujía que es alimentada por un transformador de encendido.

Cuatro tubos de llama, fácilmente intercambiables, con cuatro secciones diferentes: 9, 12, 17 y 20 mm.

Conos estabilizadores de llama. Se colocan en la parte superior del tubo de llama correspondiente. Su objetivo es el de aumentar el intervalo de mezclas para el que la llama permanece estable.

Accesorio de Propagación de la Llama, compuesto por:

Tubo flexible de 5 m., transparente, para visualizar el experimento.

Bujía de ignición.

Encendedor manual.

2 Sensores de temperatura “tipo J”, para medir:

La temperatura del aire de entrada.

La temperatura del gas de entrada.

2 Sensores de presión, para medir:

La presión del aire.

La presión del gas.

2 Sensores de caudal, para medir:

El caudal de aire, rango de 0 – 0,6  l./s.

El caudal de gas.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software opcional CAL, que ayuda al usuario a realizar los cálculos e interpretar los resultados.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 TVPLC/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

4 TVPLC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: TVPLC + TVPLC/CIB + DAB + TVPLC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Estudio de la estabilidad de llama de un quemador.

2.-  Estudio de la estabilidad de la llama con dispositivos estabilizadores.

3.-  Estudio de propagación de la llama.

4.-  Separación de llama Smithells.

5.-  Demostración del proceso de “desprendimiento” de la llama.

6.-  Demostración del proceso de “retrollama”.

7.-  Investigación y estudio de los métodos para mejorar los límites de estabilidad de la llama.

8.-  Estudio de los datos para la construcción de diagramas de estabilidad de llama.

9.-  Investigación de la relación entre la velocidad de la llama y el ratio aire/combustible para diferentes combustibles gaseosos.

10.- Investigación del movimiento vertical y horizontal de la llama.

11.- Estudio del efecto de cambio de sección transversal del quemador en la velocidad de la llama.

12.- Estudio del efecto de cambio direccional en la velocidad de la llama.

13.- Estudio de los métodos de detención de llamas en movimiento en el tubo de velocidad de la llama.

Posibilidades prácticas adicionales:

14.- Calibración de los sensores.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

15.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

16.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

17.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

18.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

19.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

20.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

21.- Control del proceso del equipo TVPLC a través de la interface de control, sin el computador.

22.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo TVPLC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 TVPLC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON -ECM) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON -ESL). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

-ECM. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM es la aplicación que permite al instructor registrar estudiantes, gestionar y asignar tareas para grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar prácticas, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del estudiante y supervisar la progresión relacionada con las tareas planificadas para estudiantes individuales, grupos de trabajo, equipos, etc. de manera que el profesor puede conocer en tiempo real el nivel de entendimiento de cualquier estudiante de la clase.

Características innovadoras:

Gestión de bases de datos de usuarios.

Administración y asignación de grupos de trabajo, tareas y sesiones de formación.

Creación e integración de prácticas y recursos multimedia.

Diseño personalizado de métodos de evaluación.

Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

Contenidos actualizables.

Generación de reportes, estadísticas y monitorización de la progresión del usuario.

-ESL. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL es la aplicación dirigida a los estudiantes que los ayuda a entender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y comprobar sus conocimientos y progresión mediante la realización de tests, cálculos y recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas programadas por defecto y un grupo de trabajo abierto que permite a los estudiantes comenzar a trabajar desde la primera sesión. Los estudiantes tienen disponible reportes y estadísticas para conocer su progresión en cualquier momento, así como explicaciones en cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos teóricamente.

Características innovadoras:

Login y autoregistro del estudiante.

Comprobación y monitorización de tareas existentes.

Contenido por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

Realización de las prácticas siguiendo el manual proporcionado por EDIBON.

Métodos de evaluación para probar los conocimientos y progresión de los estudiantes.

Autocorrección de los tests.

Realización de cálculos y gráficas.

Motor solucionador del sistema de ecuaciones.

Informes imprimibles del aprendizaje del usuario.

Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

8 Mini ESN. Sistema Mini Scada-Net de EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (Mini ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema Mini ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software Mini ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.